1 курс

Лабораторная работа №4

«Изучение явления электромагнитной индукции»

Цель работы: экспериментальное изучение явления магнитной индукции, проверка правила Ленца.

Оборудование:  Миллиамперметр,  источник питания,  катушки с сердечниками, дугообразный магнит,  выключатель кнопочный,  соединительные провода, магнитная стрелка (компас),  реостат.

Теоретическая часть:

Явление электромагнитной индукции заключается в возникновении электрического тока в проводящем контуре, который либо покоится в переменном во времени магнитном поле, либо движется в постоянном магнитном поле таким образом, что число линий магнитной индукции, пронизывающих контур, меняется. В нашем случае разумнее было бы менять во времени магнитное поле, так как оно создается движущимися (свободно) магнитом. Согласно правилу Ленца, возникающий в замкнутом контуре индукционный ток своим магнитным полем противодействует тому изменению магнитного потока, которым он вызван.

Схема установки, используемая в работе

Рисунок, отражающий ход эксперимента

В данном случае это мы можем наблюдать по отклонению стрелки миллиамперметра.

ХОД РАБОТЫ:

1. Соедините катушку с гальванометром.
2. Внесите магнит в катушку северным полюсом. Наблюдайте за стрелкой гальванометра.
3. Повторите наблюдения, выдвигая магнит из катушки, а также меняя полюсы магнита.
4. Проверьте выполнение правила Ленца в каждом случае.

5. Расположите вторую катушку рядом с первой так, чтобы их оси совпадали.

6. Вставьте в обе катушки железные сердечники и присоедините вторую катушку через выключатель к источнику питания.

7. Замыкая и размыкая ключ, наблюдайте отклонение стрелки миллиамперметра.

Вывод по проделанной работе:

- Вводя магнит в катушку одним полюсом (северным) и выводя ее, мы наблюдаем, что стрелка амперметра отклоняется в _______ сторону (-ы).

- В первом случае число линий магнитной индукции, пронизывающих катушку (магнитный поток), ___________, а во втором случае ___________. Причем в первом случае линии индукции, созданные магнитным полем индукционного тока, __________ из верхнего конца катушки, так как катушка _____________ магнит, а во втором случае ____________.

- Так как стрелка амперметра отклоняется, то направление индукционного тока _________. Именно на это показывает правило Ленца.

- Вводя магнит в катушку южным полюсом, мы наблюдаем ___________________ (описать кратко, что происходит, если проделывается опыт, описанный в п.1 - п.3 только для южного полюса магнита.

- (Случай с двумя катушками) В случае с двумя катушками при размыкании и размыкании ключа стрелка амперметра смещается _________________сторону (-ы).

- Это объясняется тем, что при замыкании ключа, ток в первой катушке создает магнитное поле. Это поле _________, и число линий индукции, пронизывающих вторую катушку, _________.

- При размыкании число линий ________. Следовательно, по правилу Ленца в первом случае и во втором индукционный ток противодействует тому изменению, которым он вызван.

- Изменение направления индукционного тока нам показывает тот же амперметр, и это подтверждает правило Ленца: ________________________________ (дать определение правила Ленца и пояснить его связь с законом сохранения энергии).
Примечание:

- Ответы на вопросы п.1 – п.7 записать в виде отдельных фраз или слов. Ответ на п.8 дать развёрнутый, полный.

| вопросы | ответы |
| --- | --- |
| п.1 |  |
| п.2 |  |
| п.3 |  |
| п.4 |  |
| п.5 |  |
| п.6 |  |
| п.7 |  |
| п.8 |  |

https://yandex.ru/video/preview?text=лабораторная%20работа%20изучение%20явления%20электромагнитной%20индукции%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1604594706663629-817358517966070482500107-production-app-host-man-web-yp-104&wiz_type=vital&filmId=15651690592849416556

Можно дополнительно посмотреть видео по ссылкам:

- https://www.youtube.com/watch?v=-wZ5tfpOFj0

(опыты по ЭМИ)

- https://www.youtube.com/watch?v=MuvUypYzbhw

(ЭМИ простыми словами в теории и на опытах. Канал «Электротехника»)

- https://www.youtube.com/watch?v=UDdFf6tO4Zo

(опыт демонстрирующий правило Ленца)